Plataformas cloud para IoT Thingspeak & IFttt

| Curso(s): | Mestrado em Computação Móvel |
| --- | --- |
| Unidade(s) Curricular(es): | Seminário II |
| Ano Letivo: | 2021/2022 |
| Docente: | Carlos carreto |
| Aluno: | Vagner Bom Jesus – Nº 1701172 |

- Índice

Índice de figuras	2

1	Introdução	3

2	Visão geral	4

2.1	Resumo sobre ThingSpeak	4

3	Resumo sobre IFTT	8

3.1	Arquitetura do Flutter	10

3.2	Os Componentes do Flutter	11

3.3	Anatomia de uma aplicação em Flutter	12

3.4	Que recursos existem (documentação, tutoriais, exemplos)?	13

4	Exemplos de Aplicações	14

5	Comparação entre Framework Multiplataformas	17

6	Exemplo prático	18

6.1	Configurando o ambiente de desenvolvimento	18

6.2	Instalação	18

6.3	Instalação do Android Studio	19

6.4	Instalação do Flutter	19

6.5	Configurando plugin do Flutter	20

6.6	Implementação	21

6.7	Criação do projeto	21

6.8	Configurações	22

6.8.1	Adicionar dependências da WebView	22

7	Conclusões	30

8	Referências	31

Índice de figuras

Figura 1 - Home do ThingSpeak [2]	5

Figura 2 - Arquitetura do ThingSpeak [3]	6

Figura 3 - Home IFTTT [3]	8

Figura 4 - Arquitetura do Flutter [5]	10

Figura 5 - Hierarquia de Widgets [5]	11

Figura 6 - Estrutura de um projeto em Flutter	12

Figura 7 - Empresas e organizações que trabalham com a Flutter	15

Figura 8 - https://www.youtube.com/embed/1y6Rpol6MMA?feature=oembed	16

Figura 9 - Framewroks Multiplataformas mais populares, fonte: [6]	17

Figura 10 - App Ipg para Android com java [6]	21

Figura 11 – Configuração	24

Figura 12 - Aplicação final	29

# Introdução

O presente documento descreve o projeto de investigação para apresentação do Workshop do curso de Mestrado em Computação Móvel do Instituto Politécnico da Guarda da unidade curricular de Seminário II ministrado pelo aluno Vagner Monteiro Vaz D’ Almeida Bom Jesus de nº 1701172, no ano letivo 2021/2022 com o tema Plataformas Cloud para Iot Thingspeak e Ifttt.

Com o desenvolvimento esporádico das tecnologias as plataformas cloud e IoT Internet das coisas (em inglês: Internet of Things), se tornou uma das tecnologias mais importantes do século XXI, podendo conectar objetos do dia a dia – eletrodomésticos, carros, termostatos, babás eletrônicas – à internet por meio de dispositivos incorporados, é possível uma comunicação perfeita entre pessoas, processos e coisas por meio de computação de baixo custo.

# Visão geral

Embora a ideia de IoT exista há muito tempo, uma coleção de avanços recentes em várias tecnologias diferentes a tornou prática [1].

- Acesso à tecnologia de sensores de baixo custo e baixo consumo de energia. Sensores acessíveis e confiáveis ​​estão tornando a tecnologia IoT possível para mais fabricantes.

- Conectividade. Uma série de protocolos de rede para a Internet facilitou a conexão de sensores à nuvem e a outras “coisas” para uma transferência de dados eficiente.

- Plataformas de computação em nuvem. O aumento na disponibilidade de plataformas de nuvem permite que empresas e consumidores posam aceder a infraestrutura de que precisam para expandir sem precisar gerenciar tudo.

- Aprendizado de máquina e análise. Com os avanços em machine learning e analytics, juntamente com o acesso a grandes e variadas quantidades de dados armazenados na nuvem, as empresas podem coletar insights com mais rapidez e facilidade. O surgimento dessas tecnologias aliadas continua a expandir os limites da IoT e os dados produzidos pela IoT também alimentam essas tecnologias.

- Inteligência artificial conversacional (IA). Os avanços nas redes neurais trouxeram o processamento de linguagem natural (NLP) para dispositivos IoT (como assistentes pessoais digitais Alexa, Cortana e Siri) e os tornaram atraentes, acessíveis e viáveis para uso doméstico.

## Resumo sobre ThingSpeak

ThingSpeak é uma plataforma de análise de IoT que permite agregar, visualizar e analisar fluxos de dados ao vivo na nuvem. Você pode enviar dados para o ThingSpeak de seus dispositivos, criar visualizações instantâneas de dados ao vivo e enviar alertas usando serviços da web como Twitter e Twilio. Com a análise MATLAB dentro do ThingSpeak, você pode escrever e executar código MATLAB para realizar pré-processamento, visualizações e análises. O ThingSpeak permite que engenheiros e cientistas criem protótipos e construam sistemas IoT sem configurar servidores ou desenvolver software da web.

Figura 1 - Home do ThingSpeak [2]

### Arquitetura do ThingSpeak

Pode usar qualquer dispositivo conectado à Internet com o ThingSpeak. Ao enviar dados de seus dispositivos ou equipamentos, você pode usar bibliotecas nativas para plataformas comuns de prototipagem de hardware embarcado como Arduino, Espressif, ESP8266 e ESP32, Particle e Raspberry Pi.

Também pode enviar dados para o ThingSpeak de máquinas ou gateways locais usando uma API REST ou uma API MQTT.

Além disso, os seguintes fornecedores criaram integrações com o ThingSpeak para facilitar ainda mais a configuração:

- LoRaWAN

- Things Network

- Senet

- Libelium

- Beckhoff

- Particle devices

Figura 2 - Arquitetura do ThingSpeak [3]

### Principais componentes do ThingSpeak

O ThingSpeak permite agregar, visualizar e analisar fluxos de dados ao vivo na nuvem. Alguns dos principais recursos do ThingSpeak incluem a capacidade de:

- Configure facilmente os dispositivos para enviar dados ao ThingSpeak usando protocolos populares de IoT.

- Visualize os dados do seu sensor em tempo real.

- Agregue dados sob demanda de fontes de terceiros.

- Use o poder do MATLAB para entender seus dados de IoT.

- Execute suas análises de IoT automaticamente com base em agendamentos ou eventos.

- Protótipo e construir sistemas IoT sem configurar servidores ou desenvolver software web.

- Agir automaticamente em seus dados e comunique-se usando serviços de terceiros como Twilio ou Twitter.

### Como se usa

O ThingSpeak está disponível como um serviço gratuito para pequenos projetos não comerciais (<3 milhões de mensagens/ano ou ~8200 mensagens/dia). Para projetos maiores ou aplicativos comerciais, quatro tipos diferentes de licença anual são oferecidos: Standard, Academic, Student e Home. O ThingSpeak é comprado em unidades, onde uma unidade permite que 33 milhões de mensagens sejam processadas e armazenadas em um período de um ano (~90.000 mensagens/dia). Uma unidade também oferece a capacidade de criar um número fixo de canais no ThingSpeak. Escolha seu tipo de licença abaixo para saber mais [4].

### Os recursos existentes para apreender a usar o ThingSpeak:

- Mathworks [4]

- MatLab [6]

- Thingspeak [2]

- Blog [7]

- ThingSpeak Community [8]

- Projetos de código aberto e comunitários [9]

## Resumo sobre IFTT

IFTTT é a abreviação de If This Then That e é a melhor maneira de integrar aplicativos, dispositivos e serviços, ajuda os dispositivos, serviços e aplicativos a trabalharem juntos de maneiras novas e poderosas. O IFTTT foi fundado na crença de que tudo funciona melhor em conjunto, a incompatibilidade tecnológica tornou-se um desafio para quem tenta construir uma casa inteligente ou criar rotinas automáticas em sua vida e o IFTTT facilita, permitindo que faça mais com mais de 700 aplicativos e serviços diferentes, incluindo Twitter, Dropbox, Evernote, Fitbit , Amazon Alexa e Google Assistant.

Figura 3 - Home IFTTT [3]

### Arquitetura do IFTTT

O IFTTT Agent também permite combinar outros dispositivos para criar novos applets do NAS, fornecendo uma maneira nova para tarefas inovadoras e inteligentes no seu NAS. Podendo usar comandos de voz em seu NAS, conectando-o ao Alexa para fazer seu NAS desligar, reiniciar ou entrar no modo de sono, ou tocar música usando o Music Station. Também pode usar o QNAP Surveillance Station com IFTTT Agente para criar vários cenários de vigilância (incluindo quando você sair de casa, se alguém está na porta, se o movimento for detetado) para abrir a estação de vigilância e automaticamente salvar vídeos gravados no NAS.

Figura 4 - Arquitetura do IFTTT

### Como se usa

Para os usuários, o IFTTT vem em três versões:

- Free - No plano Gratuito, você pode habilitar até cinco Applets. Crie você mesmo ou escolha entre os milhões de Applets publicados que já foram feitos. O plano Gratuito não possui taxas de assinatura.

- Pro - O plano Pro tem vantagens extras.

  - Você pode criar e habilitar até 20 Applets

  - Execute várias ações com o mesmo Applet

  - Applets de usuários profissionais rodam mais rápido.

- Pro+ - O Pro+ desbloqueia nossas melhores e mais poderosas ferramentas.

  - Crie e ative Applets ilimitados

  - Adicione lógica aos seus Applets com consultas e código de filtro

  - Conecte várias contas por serviço

### Os recursos existentes para apreender a usar o IFTTT:

- IFTTT [11]

# Exemplos de Aplicações

- Automação residencial operada por voz ESP32 com ThingSpeak MQTT, IFTTT e Google Assistant - neste projeto, o objetivo é construir uma automação residencial baseada em voz para controlar eletrodomésticos [12].

- Fazer solicitações HTTP POST com ESP32 e Arduino IDE para APIs comumente usadas, como ThingSpeak e IFTTT

- Smarthon Smart City IoT Starter foi projetado para introduzir a Internet das Coisas (IoT) podendo projetar recursos da cidade; por exemplo: usar sensores para detectar o status do tráfego e enviar informações da cidade para a internet [13].

# Plataformas Semelhantes

- Beebotte - é uma plataforma que fornece os principais blocos de construção para alimentar sua Internet das Coisas e aplicativos conectados em tempo real, rica e fácil de usar permite que você acelere o desenvolvimento de seu aplicativo conectado e reduza o custo total e o tempo de lançamento no mercado [14].

Figura 5 - Beebotte - Cloud Platform for Real Time Connected Objects

- A Amazon Web Services (AWS) oferece soluções confiáveis com base na nuvem para ajudá-lo a cumprir requisitos empresariais. Todos esses serviços funcionam de forma semelhante – É necessário chamar a API deste serviço, com o Dados que deseja armazenar em linha. Isso será feito pelo quadro Arduino nas receitas neste Capítulo, onde enviaremos dados de sensores a esses serviços. Então, poderemos usar esses dados de outros serviços, por exemplo, para expor os dados Graficamente dentro dos painéis online.

Figura 6 - A Amazon Web Services (AWS)

# Exemplo prático

Configurar software

- Para usar o ThingSpeak, você deve entrar com sua conta MathWorks existente ou criar uma nova. Neste caso podemos usar o ThingSpeak gratuitamente como usuários não comerciais.

Figura 7 - Criar conta no ThinkSpeak

- Após a criação da conta vamos criar o nosso new channel

Figura 8 - Create new Channel

- Na sequência é nos disponibilizado o nosso Channel ID e as API Keys

Figura 9 - Api Keys

- Crie uma conta IFTTT se ainda não tiver uma. Faça login na sua conta.

- Instale o aplicativo Google Assistant em seu dispositivo móvel.

- Crie um miniaplicativo IFTTT para acender a lâmpada

Os applets IFTTT requerem um gatilho e uma ação. Para este exemplo, o gatilho é um comando do Google Assistant e a ação é Webhooks. O webhook envia um comando para a API REST do ThingSpeak para alterar o valor do canal.

  - Clique em Add para definir o gatilho.

  - Entre Google Assistant barra de pesquisa e selecione Google Assistant como seu serviço de gatilho.

  - Escolha Say a simple phrase.

  - Digite uma frase para acionar sua lâmpada. Como o assistente também é capaz de pesquisar na web, evite padrões simples como Turn light on. Este exemplo usa a frase Start Light acender a lâmpada.

Neste ponto temos que fazer 2 vezes uma para acender e outra para desligar exemplo Stop Light

Agora escolha Webhooks como sua ação.

1) Selecione thern That add para continuar.

2) Digite Webhooksna caixa de pesquisa e selecione o cartão Webhooks .

3) Preencha os campos de ação dos Webhooks. Insira a URL para alterar o valor do campo para 1. A URL tem o seguinte formato. https://api.thingspeak.com/update?api_key=XXXXXXXXXXXXXXXX&field1=1

Use GETpara o Método e application/x-www-form-urlencodedpara o Tipo de Conteúdo

O nosso field1=1 lampada esta acesa e quando o nosso field=0 a nossa lâmpada estará apagada.

Implementação do nosso Código no esp8266

- esp8266 D1 mini Pro

- RGB LED Shield

- Relay Shield

- Tripler Base

- Tomadas Schuko 16A com Switch on/off

//-=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=-Incluir a biblioteca NodeMCU ESP8266

#include <ESP8266WiFi.h>

//-=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=-Incluir a Biblioteca Adafruit, Baixe aqui:https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel

#include <Adafruit_NeoPixel.h>

//-=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=-Incluir a Biblioteca ThingSpeak, Baixe aqui: https://github.com/mathworks/thingspeak-arduino

#include <ThingSpeak.h>

//-=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=-

#define PIN_LED_RGB D7 // Definindo RGB Port

#define LED_NUM 1 // Definindo Numero de RGB Port

#define ON_Board_LED D4  //  Definindo um LED On Board, usado para indicadores quando o processo de conexão a um roteador wifi

#define LIGHT D1 //  Definindo LIGHT/Relay Port

//-=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=-SSID e senha do seu roteador/hotspot WiFi

const char* ssid     = "*******"; // ssid

const char* password = "******"; // password

//-=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=-Channel ID do ThingSpeak

unsigned long channel = *******;

//-=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=-Declaração field1, eu uso field1 para luz/relé, se você usar muitos field, adicione field1, field2 e assim por diante.

unsigned int field1 = 1;

WiFiClient  client;

//-=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=-Configuração da biblioteca NeoPixel, informamos quantos pixels e qual pino usar para enviar sinais.

Adafruit_NeoPixel leds = Adafruit_NeoPixel(LED_NUM, PIN_LED_RGB, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

//-=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=-SETUP

void setup() {

Serial.begin(115200);

leds.begin(); // Inicializar o NeoPixel

delay(100);

pinMode(ON_Board_LED, OUTPUT);  // LED output

pinMode(LIGHT, OUTPUT); // LIGHT/Relay port output

digitalWrite(ON_Board_LED, HIGH); // off Led

digitalWrite(LIGHT, LOW); // off LIGHT LIGHT/Relay

//-=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=-Wait for connection

WiFi.begin(ssid, password);

Serial.println("");

Serial.print("Conectando");

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

Serial.print(".");

//-=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=-Faça o LED intermitente a bordo no processo de conexão ao roteador wifi.

digitalWrite(ON_Board_LED, LOW);

delay(250);

digitalWrite(ON_Board_LED, HIGH);

delay(250);

}

digitalWrite(ON_Board_LED, LOW); // Ligar o LED On Board quando estiver conectado ao roteador wifi.

Serial.println("");

Serial.print("Conectado com sucesso: ");

Serial.println(ssid);

Serial.print("IP address: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

Serial.print("Netmask: ");

Serial.println(WiFi.subnetMask());

Serial.print("Gateway: ");

Serial.println(WiFi.gatewayIP());

//-=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=-ThingSpeak.begin(client)

ThingSpeak.begin(client);

}

//-=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=-LOOP

void loop() {

int statusCode = 0;

int last_light_state = ThingSpeak.readFloatField(channel, field1);  // obtenha os dados mais recentes dos campos no ThingSpeak

statusCode = ThingSpeak.getLastReadStatus();  // Verifique o status da operação de leitura para ver se foi bem-sucedida

if (statusCode == 200) {

if (last_light_state == 1) {

led_set(10, 0, 0);//red

led_set(0, 10, 0);//green

led_set(0, 0, 10);//blue

digitalWrite(LIGHT, HIGH);

Serial.println("LUZ está ligada");

}

else if (last_light_state == 0) {

led_set(0, 0, 0);// desligado

digitalWrite(LIGHT, LOW);

Serial.println("LUZ está desligada");

}

Serial.print("Os dados mais recentes do Field1 no ThingSpeak são: ");

Serial.println(last_light_state);

}

else {

Serial.println("Problema na leitura do channel. Código de erro HTTP: " + String(statusCode));

}

delay(15000);

}

//-=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=- Funções

void led_set(uint8 R, uint8 G, uint8 B) {

for (int i = 0; i < LED_NUM; i++) {

leds.setPixelColor(i, leds.Color(R, G, B));

leds.show();

delay(500);

}

}

Por fim foi desenvolvida uma dashboard simples em Html e CSS de modo a visualizar e manipular a lâmpada.

Teste e implementação da mesma

# Conclusões

Concluindo, o Flutter é uma ótima opção para desenvolver multiplataforma, com fácil reutilização e implementação dos widgets (componentes), e com esta mini implementação com único código para as plataformas Android e iOS respondeu muito bem a o que erra exigido.

O mesmo material está publicado no medium do @vagnerbomjesus dividido em 3 parte e o código completo disponível no github: https://github.com/VagnerBomJesus/workshop

# Referências

| [1] | “Flutter,” 18 Outubro 2021. [Online]. Available: https://flutter.dev/docs/whats-new. |
| --- | --- |
| [2] | “Dart,” 18 10 2021. [Online]. Available: https://dart.dev. |
| [3] | “Flutter,” 18 10 2021. [Online]. Available: https://flutter.dev/. |
| [4] | “Mediun,” 18 Outubro 2021. [Online]. Available: https://medium.com/flutter/. |
| [5] | Flutter.dev, “Flutter,” 18 Outubro 2021. [Online]. Available: https://flutter.dev/docs/resources/architectural-overview. |
| [6] | statista, “statista,” [Online]. Available: https://www.statista.com/statistics/869224/worldwide-software-developer-working-hours/. [Acedido em 05 Fevereiro 2022]. |
| [7] | V. B. Jesus, “Github,” 15 11 2021. [Online]. Available: https://github.com/VagnerBomJesus/IPG. |
| [8] | “webview_flutter 2.3.1,” 15 11 2021. [Online]. Available: https://pub.dev/packages/webview_flutter/install. |
| [9] | “flutter_launcher_icons 0.9.2,” 15 11 2021. [Online]. Available: https://pub.dev/packages/flutter_launcher_icons/install. |